10.10.23.67/21

Masque :255.255.248.0/21

Departement A=300

Le nbr de hotes =2^(32-21)-2=510

On a nouveau CIDR=ln(302)/ln(2)

D ou le nouveau CIDR est : 23

Le masque est 255.255.254.0/23

Le pas est :32-23=9

L adresse sous réseau

Ona 255.255.248.0->11111111.11111111.11111000.00000000

Et 10.10.23.67->00001010.00001010.00010111.01000011

D ou le and logique->00001010.00001010.00010000.00000000

En decimale :10.10.16.0/21

Broadcast :10.10.17.255

1er adress utilisable :10.10.16.2

Getway :10.10.16.1

Dernier adresse utilisable :10.10.17.254

Adresse gaspille :510-300=210

| Établissement | Nbr de hôte | CIDR | Masque | Pas | Adresse réseau | Broadcast | 1ère adresse utilisable | Dernière adresse utilisable | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2eme | 120 | /25 | 255.255.255.128 | 7 | 10.10.18.0 | 10.10.18.127 | 10.10.18.2 | 10.10.18.126 | 10.10.18.1 |
| 3eme | 60 | /26 | 255.255.255.192 | 6 | 10.10.18.128 | 10.10.18.191 | 10.10.18.130 | 10.10.18.190 | 10.10.18.129 |
| 4eme | 30 | /27 | 255.255.255.224 | 5 | 10.10.18.192 | 10.10.18.223 | 10.10.18.194 | 10.10.18.222 | 10.10.18.193 |
| 5eme | 14 | /28 | 255.255.255.240 | 4 | 10.10.18.224 | 10.10.18.239 | 10.10.18.226 | 10.10.18.238 | 10.10.18.225 |
| 6eme | 6 | /29 | 255.255.255.248 | 3 | 10.10.18.240 | 10.10.18.247 | 10.10.18.242 | 10.10.18.246 | 10.10.18.241 |

Adresse gaspille pour 2 eme :126-120=6

Pour 3 eme :62-60=2

Pour 4eme :30-30=0

Pour 5eme :14-14=0

Pour 6eme :6-6=0